# HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH LẮP ĐẶT CỬA NHÔM KÍNH DỰ ÁN SAO VÀNG

Bước 1: Khảo sát đo đạc ô chờ trước khi lắp đặt (kiểm tra cốt 0.0, độ dốc cốt nền).

Bước 2: Định vị khung bao vào tường bằng vít nở inox SUS304 chuyên dụng (khoảng cách vít < 600mm).

Bước 3: Lắp đặt kính hộp / kính cường lực vào cánh cửa bằng nẹp sập kính và nêm nhựa đàn hồi chống sệ.

Bước 4: Bơm keo bọt nở PU trương nở xung quanh khe hở giữa khung nhôm và tường (đợi khô cắt phẳng).

Bước 5: Bơm keo liên kết chống thấm nước mưa ngoài trời (silicon trung tính Dow Corning / Apollo A500/A600).

Bước 6: Căn chỉnh bản lề, phụ kiện tay nắm khóa cửa đạt độ trơn tru và đóng kín khít.

Bước 7: Vệ sinh bóc băng keo bảo vệ và nghiệm thu bàn giao chủ đầu tư.